Муниципальное образование

Сельское поселение

“Деревня Колыхманово”

Юхновский район, Калужская область

##### Сельская Дума

### РЕШЕНИЕ

от  20 июня 2014  года      	                                                                        № 61

О теплоснабжении населённых пунктов

муниципального образования

сельское поселение «Деревня Колыхманово»

Руководствуясь нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО сельское поселение «Деревня Колыхманово»,  Сельская Дума РЕШИЛА;

- 1. Принять информацию о состоянии теплоснабжения населённых пунктов сельского поселения к сведению.

- 2. Утвердить  схему теплоснабжения МО сельское поселение «Деревня Колыхманово».

- 3. данное решение вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава МО сельское поселение

«Деревня Колыхманово»                                                                  Т.Н.Двойненкова

Приложение

к решению Сельской Думы

сельского поселения «Деревня Колыхманово»

от 20.06.2014 г. № 61

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ КОЛЫХМАНОВО»

ЮХНОВСКОГОРАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Деревня Колыхманово» Юхновского  района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Устав сельского поселения;

- Генеральный план сельского поселения «Деревня Колыхманово».

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  сельского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III. Пояснительная записка схемы теплоснабжения.

Сельское поселение «Деревня Колыхманово»  расположено на территории Юхновского района Калужской области. Административный центр сельского поселения – Деревня Колыхманово находится в 1,7 км к северо-востоку от города Юхнов, 87 км к северо-западу от г. Калуги. Через сельское поселение проходит дорога федерального значения А – 101 «Москва – Малоярославец – Рославль». В состав сельского поселения «Деревня Колыхманово»  входят следующие населенные пункты: деревни: Колыхманово, Кувшиново, Подборье, Мокрое, Натальинка, Саволенка, Устиновка, Коноплевка, Палатки, Озерки, Олоньи Горы.

Площадь сельского поселения составляет 15 238,69 га, численность населения 458 человек.

Климат Юхновского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Наиболее холодный месяц – январь, со средней температурой минус 10 С. Самый теплый – июль. Среднегодовое число солнечных дней – 70. Среднегодовое количество осадков – 627 мм, из них 70% приходится на весеннее - летний период. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

IV. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Деревня Колыхманово».

4.1 Существующее состояние.

На территории поселения находятся: МОУ «СОШ» д. Колыхманово и детский МКОУ «Елочка», которые отапливаются углем от котельной. В домах печное отопление.

В перспективе до 2030 года планируется полностью газифицировать сельское поселение. Современные технологии позволяют создать автономные системы отопления и горячего водоснабжения для объектов любого масштаба.

Создание систем центрального теплоснабжения с протяженными теплотрассами возможно лишь в условиях индустриализации населенных пунктов. Обычно это делается для организации теплоснабжения близко расположенных общественных зданий, многоэтажных домов и предприятий. В любом случае, проекты создания таких систем должны обязательно проходить через экспертную оценку  эффективности их использования.

Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в сельском поселении «Деревня Колыхманово» следующие:

- в целях повышения надежности теплоснабжения и охраны окружающей среды, по мере строительства сетей газоснабжения, необходимо осуществлять перевод организаций, предприятий и частный сектор на природный газ с установкой современных котлов, имеющих высокий уровень КПД и отвечающих экологическим нормативам;

- в целях организации коммерческого учета тепловой энергии необходимо осуществлять внедрение тепловых счетчиков у потребителей;

- основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного капитала.

V. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

5.1 Описание существующих и перспективных зон действия  индивидуальных источников тепловой энергетики.

Все дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь, дрова), кроме частных домов д. Колыхманово.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных источников  можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,9 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс.куб.м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

VI. Схема теплоснабжения сельского поселения «Деревня Колыхманово».

На территории поселения нет ни одной котельной. Дома частного сектора имеют печное отопление.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах

источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 5,43 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 1,51 рублей.

Природный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа около 3879,45 рублей за 1000 кубов. Значит, 1 МДж будет стоить около 15 копеек.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла

Источник тепла: Стоимость 1 М Дж тепла:

природный газ             0,15 руб.

электричество              1,50 руб.

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:

дрова сухие   -     3,900 КВт/кг

дрова влажные - 3,060 КВт/кг

природный газ - 10,000 КВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

VII. Предложения по новому строительству.

| Газоснабжение и теплоснабжение | Сроки |
| --- | --- |
| Газификация с размещением газорегуляторного пункта (ГРП): дер. Колыхманово | 2014 г. |
| Газификация населённых пунктов | 2014 – 2018 г. |
| Уровень газификации сельского поселения довести до 100 % | 2018 г. |

К 2015 году планируется строительство разводящих сетей по населенным пунктам сельского поселения  для перевода на газовое отопление частного сектора, организаций и предприятий.

В связи с перспективной газификацией населенных  пунктов сельского поселения «Деревня Колыхманово» рекомендуется перевести жилые дома на индивидуальную систему отопления.

Поквартирное отопление - децентрализованное (автономное) индивидуальное обеспечение отдельной квартиры в жилом доме теплом и горячей водой. Основными элементами поквартирного отопления являются:

- отопительный котел, отопительные приборы (газовая колонка);

- прибор учета природного газа;

- системы подачи воздуха и дымоудаления.

Наиболее дешевым вариантом поквартирного отопления является теплоснабжение с использованием в качестве источника энергии - природного газа.

При поквартирном отоплении исключаются:

- потери тепла в сетях теплоцентралей;

- экономятся финансовые ресурсы на ремонт и реконструкцию теплоцентралей, тепловых пунктов;

- снимается проблема учета и оплаты тепловой энергии;

- обеспечение теплом и горячей водой перекладывается с городского (муниципального) бюджета и предприятий ЖКХ по обслуживанию жилищного фонда на конечного потребителя - владельца жилья. В итоге эти факторы обеспечивают:

- экономию потребления энергоресурсов;

- снижают в 1,5 - 2 раза стоимость по оплате за отопление жилья;

- улучшают теплоснабжение и микроклимат в квартирах для проживания граждан.

Мероприятие предусматривает значительное удешевление оплаты населения за услуги ЖКХ. Система поквартирного учета и регулирования тепла позволит нормализовать режим отопления в доме и поддерживать комфортную температуру; экономить тепловую энергию; изменять плату за отопление в зависимости от фактического потребления природного газа.

Поквартирное отопление позволит получить экономию природного газа на 30 - 40% от утвержденных лимитов, приобрести в лице конечных потребителей (собственников жилья) наиболее исправного плательщика за природный газ.

Существующая многоквартирная застройка и частные дома будут снабжаться по прежней схеме теплоснабжения – индивидуальное местное отопление. Объекты культуры и образования будут снабжаться по прежней схеме централизованно от школьной  котельной.