Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 29/2012зк от 27 сентября 2012 года Экземпляр № 2 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Колыхманово» муниципального района «Юхновский район» Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 29/2012зк от 27 сентября 2012 года Экземпляр № 2 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Колыхманово» муниципального района «Юхновский район» Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Борисова Н. И.

инженер-программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	15

I.II.4 Подземные воды	17

I.II.5 Инженерно-геологические условия	19

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	21

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	22

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	28

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	31

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	32

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	41

I.IV Современное использование территории сельского поселения	43

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	43

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	45

I.IV.3 Жилищный фонд	48

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	49

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	52

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	54

II. I. Население	54

II.I.2 Занятость населения	58

II. II. Экономическая база	60

II.III Инженерно-техническая база	61

II.III.1 Водоснабжение и водоотведение	61

II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение	62

II.III.3 Электроснабжение и связь	63

Список используемой литературы:	65

## СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Колыхманово» муниципального района «Юхновский район» Калужской области. Материалы по обоснованию. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Колыхманово» муниципального района «Юхновский район» Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Колыхманово» муниципального района «Юхновский район» Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию |  |
| 1.1 | Карта инженерной инфраструктуры с границами зон особых условий использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Колыхманово» муниципального района «Юхновский район» Калужской области | 1:20000 |
| 1.2 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Колыхманово» муниципального района «Юхновский район» Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Деревня Колыхманово» муниципального района «Юхновский район» Калужской области | 1:20000 |

| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Колыхманово» муниципального района «Юхновский район» Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Колыхманово» муниципального района «Юхновский район» Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Колыхманово» муниципального района «Юхновский район» Калужской области | 1:20000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Колыхманово» муниципального района «Юхновский район» (МО СП «Деревня Колыхманово», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 29/2012зк от 27 сентября 2012 года.

В Генеральном плане представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Колыхманово» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Юхновского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного Генерального плана является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется Генеральный план.

Результатом является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу Генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Колыхманово»»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Юхновский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Колыхманово».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию Генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Колыхманово» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию Генерального плана представляются в составе:

- Карта объектов инженерной инфраструктуры с границами зон особых условий использования территории;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Колыхманово» расположено на территории Юхновского района Калужской области. Центр сельского поселения – д. Колыхманово расположен в 87 км к северо-западу от Калуги, в 1,7  км к северо-востоку от районного центра г. Юхнов. Через сельское поселение  проходит дорога федерального значения А – 101 “Москва – Малоярославец - Рославль». Так же на обширной территории раскинулся национальный парк «Угра». В состав сельского поселения «Деревня Колыхманово» входят следующие населенные пункты: д. Колыхманово, д. Кувшиново, д. Подборье, д. Мокрое, д. Натальинка, д. Саволенка, д. Устиновка, д. Коноплевка, д. Палатки, д. Озерки, д. Олоньи Горы.

Площадь сельского поселения составляет 15238.69 га, численность населения 460 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Колыхманово»:

На севере - по границе Юхновского и Износковского районов от западной границы лесного квартала N 17 Беляевского лесничества до северо-восточного угла лесного квартала Юхновского лесничества;

На востоке - на юг от границы Юхновского и Износковского районов по западным границам лесных кварталов N 6, 11 Юхновского лесничества, поворот на запад по северным границам лесных кварталов N 15, 16, поворот на юг по западным границам лесных кварталов N 15, 18 Юхновского лесничества, далее поворот на юго-восток до дороги Бобруйск - Москва в месте ее пересечения с рекой Вьюковка, пересекая дорогу, поворот на юго-запад параллельно дороге Москва - Бобруйск до реки Угра, далее на восток по южным границам лесных кварталов N 23, 22 Юхновского лесничества, пересекая ЛЭП, до реки Угра, далее по реке Угра до северной границы лесного квартала N 47 Юхновского лесничества;

На юге - на запад от реки Угра по северным границам лесных кварталов N 47, 46, 45, 44, на юг по западным границам лесных кварталов N 44, 54, 60 Юхновского лесничества, поворот на запад по северным границам лесных кварталов N 69, 70 Юхновского лесничества, дороге Упрямово - Юхнов, юго-западным границам лесных кварталов N 68, 67, 66, 65, 64, 51, 50, 49 Юхновского лесничества, огибая с севера д. Пречистое, до реки Кунава, далее на северо-запад по реке Кунава до границы городской черты г. Юхнов;

На западе - на север по границе городской черты г. Юхнов, пересекая дорогу Москва - Бобруйск, до реки Угра, далее на юго-запад по реке Угра до западного угла городской черты г. Юхнов, далее поворот на северо-восток по южным границам лесных кварталов N 87, 83, 75 Беляевского лесничества, пересекая дороги Мокрое - Папаево и Беляево - Юхнов, до реки Сохна у западной границы д. Подборье, далее поворот на северо-запад по реке Сохна и южным границам лесных кварталов N 64, 63, 62 Беляевского лесничества, далее на север, пересекая дорогу на д. Козловка, по западным границам лесных кварталов N 54, 50 Беляевского лесничества с пересечением дороги Рубихино - Кувшиново, далее на восток по дороге Морозово - Рубихино и северным границам лесных кварталов N 50, 54 Беляевского лесничества, далее поворот на северо-запад по западным границам лесных кварталов N 51, 42, 35, 25, 17 Беляевского лесничества, пересекая дорогу Морозово - Куровка, до границы Юхновского и Износковского районов.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Максимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Колыхманово» расположено в пределах Угорской низины, в бассейне р. Угры, левого притока р. Оки. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 130.3 м,  урез вод р. Угры до 215.9м водораздел к югу от д. Озерки. Абсолютный перепад высот в пределах территории муниципального образования  составляет 85.6 м. Относительные перепады высот в пределах овражно-балочной сети обычно не превышает 15 м, в долине р. Угры достигают 30 м.

Коренные породы представлены карбонатно-терригенными образованиями окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы и песчано-глинистыми отложениями бат-келловейского времени юрской системы. В пределах площади муниципального образования выделено четыре сложных географических ландшафта.

Первый тип ландшафта (местности) пологохолмистая слаборасчлененная моренная равнина осложненная озо-камовыми образованиями, абсолютные отметки поверхности 170-215 м. Четвертичные образования представлены разнообразными суглинками с прослоями песчано-гравийного материала и песков. Озо-камовые формы рельефа сложены переслаиванием песков, валунно-галечного материала и тонкопесчаных суглинков. Общая мощность червертичных пород более 15 м. В понижениях рельефа наблюдается заболоченность. Коренные породы представлены в основном глинами юрского периода. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые на супесчаной основе. Данный ландшафт развит в восточной части территории.

Второй тип – плоская пологонаклонная аллювиально-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина с абсолютными отметками поверхности 150-175 м. Четвертичные отложения состоят в основном из песчаных пород с прослоями суглинков и линз гравийно-галечного материала. Мощность этих образований составляет от первых метров до 50 м, в зоне палеодолин. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые на песчано-каменистой основе. Данный ландшафт развит вдоль долины реки Угры.

Третий тип – плоская аллювиальная равнина второй надпойменной террасы рек. Четвертичные отложения представлены песками и слоями галечника с редкими прослоями аллювиальных суглинков. Общая мощность образований не превышает 10 м. Почвы дерново-подзолистые на песчаной основе.

Четвертый тип – плоская аллювиальная равнина пойм и высокой поймы. Четвертичные образования представляют собой переслаивание песков, галечников, торфов и аллювиальных суглинков. Мощность отложений 5-10 м. Эти ландшафты подвергаются весеннему затоплению и сезонному подтоплению. Почвы дерново-луговые на песчаной основе.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Угра. На территории поселения протекает р. Угра, р. Сохна, р. Вьюковка, р. Кунова, р. Полынка, а также ряд мелких ручьев.

Все реки (кроме р. Угры) по величине и среднегодовым расходам относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.).

Весной поймы рек заливаются паводковыми водами. Подъем р. Угра весной может достигать около 10 м.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

-хозяйственно-бытовых;

-промышленных;

-транспортных;

-орошения селькохозяйственных полей;

-рыболовных;

-рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Угра – самый большой приток р. Оки. Угра впадает в Оку в 1122 км от устья. Длина реки – 399 км (162 км – в пределах Калужской области).

Верхняя  часть бассейна Угры расположена на территории Смоленской области, а нижняя, большая, - на территории северной части Калужской области. Положением верхней части бассейна на периферии ледниковой области последнего Московско-Смоленского четвертичного оледенения объясняется существенная расчлененность рельефа бассейна с высотами до 250-300 м. В нижнем течении река протекает по слабо- и среднехолмистой равнине, сложенной суглинками и супесями. Долина реки пойменная с шириной поймы 1-2 км, а ширина долины в нижнем течении достигает 3,5 км. Склоны долины р. Угры в верхнем течении умеренно крутые (5-15 градусов), высотой 4-15 м, а в нижнем течении крутизна склонов достигает 20-30 градусов, высота – 30-40 м. Склоны долины сильно изрезаны оврагами. Русло реки умеренно извилистое, неразветвленное, шириной в нижнем течении 70-80 м, а глубины в межень на перекатах равны 0,4-0,6 м, наибольшие на плесах – 4м. Скорость течения воды равна 0,4-0,6 м/с. Берега русла крутые, обрывистые, высотой 3-5 м, сложенные песками и супесью, легко размываются.

В бассейне р. Угры 180 рек длиной более 10 км, а рек длиной менее 10 км – более 1100.

Самыми большими притоками р. Угры являются реки Воря, Ресса и Шаня.

Загрязнение реки происходит в основном сельскохозяйственными и хозяйственно-бытовыми сточными водами.

Река Кунова — протекает по территории Юхновского района. Впадет в реку Угру в 115 км от её устья по правому берегу. Длина реки составляет 15 км, площадь водосборного бассейна — 63 км². В устье находится районный центр — город Юхнов.

По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Угра от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Река Сохна (приток Угры). Протекает по территории Износковского и Юхновского районов. Устье реки находится в 112 км по левому берегу реки Угры. Длина реки составляет 30 км.

В сельском поселении есть искусственные водоемы – пруды, копани. Большинство из них создано в долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га. Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники.

### I.II.4 Подземные воды

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения. Благоприятные климатические условия, характеризующиеся преобладанием осадков над испарением, сильное дренирующее воздействие современных и древнечетвертичной долин, способствует интенсивному водообмену и образованию мощной, до 100 метров, зоны пресных вод.

Сочетание сильной дренированности территории с многослойностью геологического разреза, характеризующегося чередованием проницаемых и слабопроницаемых отложений, создает своеобразные условия этажного строения водоносных горизонтов и комплексов, залегающих выше вреза гидрографической сети. Разгружаются они родниками или посредством переливов подземных вод. Переливы происходят на склонах как современных, так и древних долин.

В хозпитьевом снабжении населенных пунктов и промышленных предприятий используется вода четырех водоносных горизонтов: упинского, тульского, окского и четвертичного. Общие ресурсы подземных вод по отдельным артезианским скважинам оценить не возможно, и они характеризуют водоносный горизонт в данном конкретном месте. Дебит эксплуатационных скважин сильно зависит от правильного ее обустройства.

Четвертичный водоносный горизонт приурочен к песчаным и песчано-гравийным слоям времен таяния московского ледника и используется там где другие водоносные горизонты либо отсутствуют либо имеет воду не отвечающую требованиям ГОСТ. Содержание железа в этих водах изменяется от 0,25 млг/л до 2,85 млг/л. Вода мягкая и умеренно жесткая с показателями жесткости от 2,3 млг.экв./л до 4,16 млг.экв./л.

Окский водоносный горизонт связан с трещиноватыми известняками окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с удельным дебитом от 0,5 м3/ч до 26,0 м3/ч. Содержание железа в воде меняется от 0,1 млг/л до 5,29 млг/л. Жесткость вод по отдельным скважинам сильно варьирует от 2,04 млг.экв./л до 8,92 млг.экв./л.

Тульский водоносный горизонт приурочен к песчаным слоям одноименного горизонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие с высоким содержанием железа и изменчивым дебитом от 0,04 м3/ч до 6,0 м3/ч.

Упинский водоносный горизонт развит в известняках одноименного горизонта, расположен практически по всей территории. Воды от умеренно до очень жестких с показателями общей жесткости от 4,7 млг.экв./л до 15,2 млг.экв./л. Содержание железа колеблется от 0,4 млг./л до 3,84 млг./л.

Все водоносные горизонты напорные. Для всех вод Калужского региона характерно повышенное содержание железа в воде за счет его фильтрации из вышележащих пород и поэтому при создании водозаборов необходимо предусматривать строительство станций обезжелезивания.

Наибольшее значение для водоснабжения поселения имеют Окский и Упинский горизонты.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Гидрогеологические условия

Условия для строительства в пределах района сильно варьирует от простых до сложных. Основным генеративным фактором, влияющим на условия строительства это уровень стояния грунтовых вод. Основными грунтами верхней части геологического разреза являются суглинки и реже пески.

Современные физико-геологические процессы проявляются чаще всего в виде различных форм эрозии. В долинах реки Угры наблюдается боковой подмыв берегов и склонов речных долин. Боковой подмыв с одновременной донной эрозией вызывает образование небольших оползней и оплывов склонов долин рек и крупных оврагов.

Инженерно-геологические условия представлены в таблице 4.

Таблица 4

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Эрозионно – аккумулятивный рельеф. Ледниково-водноледниковая аккумуляция | 1 | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений времен московского оледенения. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, понижения в рельефе переувлажнены, иногда заболочены. Уровень стояния грунтовых вод по типам ландшафтов следующее: 1-0-5 м; 2-3-5 м; 3-5-10 м. | Моренные суглинки по составу и своими несущими свойствами по латерали и на глубину довольно устойчивы. Водноледниковые суглинки и пески наоборот резко изменчивы по своим несущим свойствам и водонасыщенном состоянии суффозионно-неустойчивые. Условия для строительства в целом средние. |

| Эрозионно – аккумулятивный рельеф. Ледниково-водноледниковая аккумуляция | 2 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых образований. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф от слабо-до сильнорасчлененного. Уровень стояния грунтовых вод 0-10 м., в зависимости от расстояния до местной дренирующей гидросети. Мощность четвертичных образований до 30 м. | В геологическом разрезе преобладают плотные грубозернистые суглинки с устойчивыми несущими свойствами. Условия для строительства простые и средние. Рекомендации: обязательная организация поверхностного стока паводковых и ливневых вод. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Развитие среднечетвертичных образований водноледникового и аллювиального происхождения | Рельеф средне-сильнорасчлененный, дренирован. Глубина залегания грунтовых вод глубже 3 м и обычно находится в коренных породах. Местами наблюдается линейная эрозия. | Состав пород четвертичного возраста очень разнообразны и невыдержанный по глубине и латерали. Мощность этих образований может достигать 90 м. Условия для строительства в каждом конкретном случае должно рассматриваться индивидуально, и могут быть как простыми, так и сложными. |
|  | 4 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. Поймы осложнены староречьями, болотами, прирусловыми валами. В весенний паводок пойма затоплений. | Условия строительства потенциально неблагоприятные. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Колыхманово» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Колыхманово»  отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемы природные территории:

1. Национальный парк «Угра».

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта объектов инженерной инфраструктуры с границами зон особых условий использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Колыхманово».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Национальный парк «Угра»»

организован в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области  №1 от 7 августа 1996 года и учрежден Правительством РФ в 1997г. с включением земель лесного и водного фонда в состав федеральной собственности. Профиль парка комплексный, статус федеральный. Национальный парк «Угра» является государственным учреждением и относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Вопросы деятельности парка регулируются Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и Положением, утвержденным Министерством природных ресурсов и экологии РФ от 26 марта 2009 г. № 72. В декабре 2002 года национальному парку «Угра» был присвоен статус биосферного резервата и он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО.

Согласно статьи 12 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

Общие положения:

1. Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма.

2. Земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир, находящиеся на территории национальных парков, предоставляются в пользование (владение) национальным паркам на правах, предусмотренных федеральными законами.

3. Историко-культурные объекты, поставленные на государственную охрану в установленном порядке, передаются в пользование национальным паркам только по согласованию с государственным органом охраны памятников истории и культуры.

4. В отдельных случаях в границах национальных парков могут находиться земельные участки иных пользователей, а также собственников.

Национальные парки имеют исключительное право приобретения указанных земель за счет средств федерального бюджета и иных не запрещенных законом источников.

5. Национальные парки относятся исключительно к объектам федеральной собственности.

Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты недвижимости закрепляются за национальными парками на праве оперативного управления.

6. Положение о национальном парке утверждается федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

7. Вокруг национального парка создается охранная зона с ограниченным режимом природопользования.

В целях установления режима национального парка осуществляется зонирование его территории. По режиму охраны и использования земель в границах парка на  территории МО «Юхновский район» выделяются 8 функциональных зон:

-  Зона обслуживания посетителей;

-  Заповедная зона;

-  Подзона экологической стабилизации;

-  Подзона природно-восстановительная;

-  Зона хозяйственного назначения;

-  Рекреационная зона;

-  Зона охраны историко-культурных объектов;

-  Зона охраняемого ландшафта (познавательного туризма).

В границах сельского поселения «Деревня Колыхманово» ориентировочная площадь национального парка «Угра» 5989,9 га  и выделены  зоны: рекреационная, охраняемого ландшафта (познавательного туризма), особо охраняемая (подзона экологической стабилизации), охраны историко-культурных объектов, обслуживания посетителей.

Рекреационная зона. Назначение – организация кратковременного и длительного отдыха в природных условиях. Предусматривается размещение палаточных лагерей и индивидуальных мест отдыха, строительство автостоянок, оборудование пляжей, дорожно-тропиночной сети. Лесоводственные мероприятия проводятся с целью повышения устойчивости и эстетических свойств ланлшафта. Разрешаются любительское рыболовство, сбор грибов и ягод.

Зона охраняемого ландшафта (познавательного туризма) предназначена для сохранения и демонстрации посетителям парка сложившихся природно-исторических ландшафтов, организации экологического просвещения. Проводится обустройство туристских и экскурсионных  маршрутов, видовых площадок, мест отдыха. Возможны сбор дикоросов и любительское рыболовство. Выполняются лесоводственные работы, мероприятия по охране и защите леса, биотехнии. Разрешаются сложившиеся природопользование в экологически обоснованных объемах в соответствии с действующими природоохранными нормами, реконструкция и модернизация (без расширения) существующих хозяйственных объектов, строительство необходимой транспортной и инженерно-коммуникационной сети, не наносящее ущерба природным и рекреационным ресурсам территории. Участки для дачного строительства и садоводства выделяются только в границах населенных пунктов.

Особо охраняемая зона (заказного режима) обеспечивает условия сохранения природных комплексов и объектов при строго регулируемом рекреационном и хозяйственном использовании. Особо охраняемая зона включает наиболее ценные в экологическом и познавательном отношениях природные территории, на которых невозможно или нецелесообразно установить заповедный режим. Зона также служит буфером для участков заповедной зоны.

В соответствии с различиями в современном состоянии природных комплексов выделяются два варианта режима: подзона экологической стабилизации и природно – восстановителъная подзона.

Подзона экологической стабилизации включает участки, в основном сохранившие естественный характер сообществ и способные к саморазвитию. В подзоне экологической стабилизации могут проводиться необходимые биотехнические, противопожарные и лесозащитные мероприятия, санитарные рубки по состоянию.

Разрешается использование имеющихся сельскохозяйственных угодий преимущественно для сенокошения и нормированного выпаса скота без права проведения мелиорации и постройки долговременных сооружений. В поймах рек Угры, Оки, Жиздры и их протоков запрещается проведение коренного улучшения угодий, применение удобрений и ядохимикатов. Разрешается проведение необходимых гидротехнических работ с целью улучшения экологического состояния водоемов по специальному разрешению дирекции национального парка.

Посещение туристами в познавательных целях предусматривается только по специально выделенным и обустроенным маршрутам, без ночлега. Для местного населения, проживающего на территории парка и в его охранной зоне, разрешаются бесплатные: любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в соответствии с действующими в Калужской области правилами любительского и спортивного рыболовства, сбор грибов, ягод и орехов.

В плане охотпользования на территории подзоны выделяются только воспроизводственные участки. Регулирование численности отдельных видов при необходимости проводится под контролем дирекции национального парка.

На участке подзоны экологической стабилизации в пойме р. Жиздры и на других старичных озерах - местах обитания чилима, выхухоли, бобра, других особо ценных и исчезающих видов живых организмов - запрещаются: всякая охота и рыбная ловля в течение всего года; сенокошение, выпас и устройство водопоев для скота ближе 50 м от водоемов; разведение костров и устройство стоянок ближе 100 м от водоемов; устройство на берегах водоемов мостков и других сооружений, кроме специально оборудованных под контролем дирекции национального парка в научных и познавательных целях.

Зона охраны историко-культурных объектов выделяется в местах расположения уникальных памятников археологии, истории, культуры и обеспечивает условия для их сохранения. Хозяйственная и туристско-экскурсионная деятельность проводится без нарушения исторического ландшафта и с соблюдением требований охранных зон памятников.

Зона обслуживания посетителей выделяется для приема и комфортного размещения посетителей, обеспечения их необходимой информацией о парке. Предусматривается сооружение стационарных объектов туристского сервиса (мотелей, кемпингов, приютов), визит-центров, музейных и вольерных экспозиций, необходимых объектов культурно-бытового, информационного обслуживания и связи. На участках лесного и водного фонда проводятся мероприятия по благоустройству территории.

Вокруг участка парка выделена охранная зона с ограниченным режимом  природопользования для защиты природных комплексов от неблагоприятных антропогенных воздействий прилегающих территорий.

В состав особо охраняемой природной территории входит долина р. Угры – главной водной артерией Юхновского района. Для долины р. Угры характерны ландшафты зандровой равнины с почвами, благоприятными для произрастания широколиственных лесов. В лесных массивах преобладают хвойные и широколиственные насаждения (дуб, вяз, ясень, клен). В травяном покрове дубрав в большом количестве встречается черемша (медвежий лук). В парке произрастают редкие виды растений. Яркой достопримечательностью парка являются многочисленные озера-старицы, где обитает выхухоль. Территория уникальна разнообразием птиц, заселяющих озера во время весенних и летних перелетов. В старицах известны редкие представители водных растений: сальвиния плавающая, рдест остролистный, турча болотная.

На территории парка находятся уникальные историко-культурные объекты, включающие стоянки каменного века, городища, курганные могильники, культовые камни.

На территории национального парка «Угра», а также вне его пределов выделяются государственные памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

На территории охранной буферной зоны,  организованной для сохранения национального парка и памятников природы также вводятся ограничения на виды деятельности. В пределах охранных зон запрещаются:

- Добыча полезных ископаемых;

- Новое строительство;

- Засорение и захламление территории;

- Строительство коммуникаций, ведущее к изменению гидрологического режима территории;

- Сплошная рубка леса и подлеска, кроме санитарных рубок;

- Все виды мелиоративных работ.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы рек

Таблица 6

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Угра | 399 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Кунова | 15 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Сохна | 30 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | реки Вьюковка, Полынка и ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

Перечень озер, на которые устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

| № п/п | Наименование водоема | Площадь зеркала, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Зарегулирован-ный водоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | озеро Озерки | 0,25 | 50 | 50 | непроточное, бассейн р.Угры |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Колыхманово» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 1. | Селище – 1 | втор. пол. I тыс. до н.э. – нач. I тыс. н.э., XV - XVIIвв | д. Олоньи Горы |  |
| 2. | Селище – 2 | втор. пол. I тыс. до н.э. – нач. I тыс. н.э. | д. Олоньи Горы |  |
| 3. | Селище – 3 | втор. пол. I тыс. до н.э. – нач. I тыс. н.э. | д. Олоньи Горы |  |
| 4. | Курганный могильник |  | д. Мокрое, в 1.3 км |  |
| 5. | Селище | нач. I тыс. н.э., | д. Мокрое, в 1.3 км вверх по течению |  |
| 6. | Селище | втор. пол. I тыс. до н.э. – нач. I тыс. н.э., XV - XVIIвв | д.Озерки |  |
| 7. | Курганный могильник – 1 |  | д. Палатки |  |
| 8. | Курганный могильник – 2 |  | д. Палатки |  |
| 9. | Городище | перв. пол. I тыс. н.э., XIV – XV вв | д. Палатки, на северо-западной окраине села, пр. берег р. Угры |  |
| 10. | Братская могила |  | д. Палатки |  |
| 11. | Церковь Спаса Преображения | 1791 г. | д. Палатки |  |
| 12. | Братская могила |  | д. Саволинка |  |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |  |  |  |  |
| 1. | Дом купца Романова | к.XIX | с. Колыхманово |  |
| 2. | Магазин | нач. XXв. | д. Кувшиново |  |
| 3 | Усадьба Карпова главный дом, хозяйственная постройка | 2-я пол. XIX в. | д. Палатки |  |

На территории МО СП «Деревня Колыхманово» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Колыхманово» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 9

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Угра. На территории поселения протекает р. Угра, р. Сохна, р. Кунова, р.Вьюковка, р. Полынка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

На территории МО СП «Деревня Колыхманово» расположены 8 объектов влияющих на состояние почвенного покрова:

- 7 кладбищ,

- скотомогильник.

По данным администрации МО СП «Деревня Колыхманово» на территории сельского поселения расположено 7 кладбищ:

- д. Кувшиново, площадь 0,13 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- д. Подборье, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- д. Колыхманово, площадь 0,51 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- д. Устиновка, площадь 0,25 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- д. Палатки, площадь 0,33 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- д. Мокрое, площадь 0,64 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- д. Олоньи Горы, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

Сибиреязвенные скотомогильники (захоронения) зарегестрированные в установленном порядке на территории муниципального образования указанных в обращении нет.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 27.05.2013 г. № 657-13 на территории МО СП «Деревня Колыхманово» имеется 1 законсервированный скотомогильник.

Таблица 9

| № п./п. | Наименование хозяйствующего субъекта и собственника скотомогильника | Скотомогильник действующий или законсервированный, дата пуска и консервации | Наименование населённых пунктов, ближайших до скотомогильника. Расстояние, направление | На сколько заполнен (%) | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Угра», СП «Деревня Колыхманово» | Законсервирован, введен в 1992 г., Законсервирован в 2007 г. | находится в 500 м севернее д. Колыхманово | 30 | 1000 |

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Основное негативное воздействие участков захоронения строительных и бытовых отходов на компоненты природной среды обусловлено преимущественно отходами органогенного происхождения, представляющими собой основу для образования фильтрата и биогаза. В связи с незначительным количеством отходов органогенного происхождения в общем количестве рекультиванта, негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму. Учитывая значительную плотность строительных и бытовых материалов, миграция химических веществ в воздушную и водную среду незначительна и, в основном, под воздействием неблагоприятных факторов среды.

Производится уборка территории населенных пунктов от мусора. В д. Саволенка  и д. Коноплевка установлено несколько контейнеров на площадках не ближе 50 метров от жилых домов. Вывоз ТБО осуществляется трактором по всем населенным пунктам два раза в неделю на свалку, которая находится в оперативном управлении МУП КХ «Городское поселение «Город Юхнов».

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в д. Колыхманово, д. Саволенка. Водоснабжение осуществляется от водонапорных башен  и артезианских скважин.

В каждом населенном пункте имеются колодцы и родники.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Колыхманово» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило,  не достигают опасных значений.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 кВ - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Колыхманово» расположено на территории Юхновского района Калужской области. Центр сельского поселения – д. Колыхманово расположен в 87 км к северо-западу от Калуги, в 1,7  км к северо-востоку от районного центра г. Юхнов. Через сельское поселение  проходит дорога федерального значения А–101. Так же на обширной территории раскинулся национальный парк «Угра». В состав сельского поселения «Деревня Колыхманово» входят следующие населенные пункты: д. Колыхманово, д. Кувшиново, д. Подборье, д. Мокрое, д. Натальинка, д. Саволенка, д. Устиновка, д. Коноплевка, д. Палатки, д. Озерки, д. Олоньи Горы.

Площадь сельского поселения составляет 15238.69 га, численность населения 460 человек.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Колыхманово» 2005 года и материалов лесоустройства Юхновского лесничества 1994 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 10.

Таблица № 10

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 15238.69 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 5202.8 | 34.14 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 365.44 | 2.4 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 1697.92 | 11.14 % |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 799.15 | 5.24 % |
| 5. | Земли лесного фонда | 6975.43 | 45.78 % |
| 6. | Земли водного фонда | 197.95 | 1.3 % |
| 7. | Земли запаса | - | - |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 11

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 240.47 |
| Общественно-деловая | 2.75 |
| Сельскохозяйственного использования | 92.82 |
| Транспортной инфраструктуры | 4.3 |
| Рекреационная | 24.2 |
| Специального назначения | 0.9 |
| Общая площадь | 365.44 |
| Деревня Колыхманово |  |
| Жилая | 48.33 |
| Общественно-деловая | 2.19 |
| Сельскохозяйственного использования | 36.1 |
| Транспортной инфраструктуры | 3.17 |
| Рекреационная | 0.56 |
| Специального назначения | 0.57 |
| Общая площадь | 90.92 |
| Деревня Кувшиново |  |
| Жилая | 36.78 |
| Общественно-деловая | 0.36 |
| Сельскохозяйственного использования | 14.04 |
| Транспортной инфраструктуры | 1.13 |
| Общая площадь | 52.31 |
| Деревня Подборье |  |
| Жилая | 13.92 |
| Сельскохозяйственного использования | 0.22 |
| Общая площадь | 14.14 |
| Деревня Мокрое |  |
| Жилая | 18.22 |
| Сельскохозяйственного использования | 3.45 |
| Общая площадь | 21.67 |
| Деревня Саволенка |  |
| Жилая | 3.11 |
| Общественно-деловая | 0.19 |
| Сельскохозяйственного использования | 3.3 |
| Общая площадь | 6.6 |

| Деревня Устиновка |  |
| --- | --- |
| Жилая | 14.75 |
| Сельскохозяйственного использования | 3.46 |
| Общая площадь | 18.21 |
| Деревня Натальинка |  |
| Жилая | 15.87 |
| Сельскохозяйственного использования | 2.14 |
| Общая площадь | 18.01 |
| Деревня Коноплевка |  |
| Жилая | 5.86 |
| Общая площадь | 5.86 |
| Деревня Палатки |  |
| Жилая | 37.05 |
| Сельскохозяйственного использования | 14.37 |
| Рекреационная | 0.25 |
| Специального назначения | 0.33 |
| Общая площадь | 52.01 |
| Деревня Озерки |  |
| Жилая | 13.54 |
| Сельскохозяйственного использования | 15.66 |
| Рекреационная | 23.4 |
| Общая площадь | 52. 6 |
| Деревня Олоньи Горы |  |
| Жилая | 33.04 |
| Сельскохозяйственного использования | 0.07 |
| Общая площадь | 33.11 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Колыхманово» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 42 590 м2    общей площади.

- Распределение жилого фонда по этажности и формам собственности

- Таблица 13

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, кв.м | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв.м | Муниципальная, кв.м | Частная, кв.м |
| До 2 этажей | 42590 | 42590 | - | 42300 |

- Новое жилищное строительство

- Таблица 14

| Год ввода | индивидуальное жилищное строительство |  |
| --- | --- | --- |
|  | кв.м | домов |
| 2006 | - | - |
| 2007 | - | - |
| 2008 | - | - |
| 2009 | - | - |
| 2010 | - | - |
| 2011 | - | - |
| 2012 | 820 | 10 |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование СП «Деревня Колыхманово» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Колыхманово» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположено два фельдшерско-акушерских пункта в д. Колыхманово (количество обслуживающего персонала - 1 человек), д. Кувшиново (количество обслуживающего персонала - 1 человек). Здания отдельные, требуется косметический ремонт.  Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Калуга и г. Юхнов.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства имеет большое значение для жизни населения и представлена следующими учреждениями:

- Дом культуры (д. Колыхманово, ул. Варшавская, д.38) Здание кирпичное, постройка начала прошлого века. Вместительность до 100 чел.  Требуется капитальный ремонт.

- Библиотека (д. Колыхманово, ул. Центральная, д.16). Количество обслуживающего персонала - 1 человек).

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Колыхманово» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

(включая ведомственные, частные и специальные)

- Таблица 18

| Наименование учреждений (средние школы, сады и ясли), внешкольные учреждения (муз., худ. школы и др.) | Адрес | Вместимость учреждений |  | Количество смен в школах и дошкольных учреждений, дневных или круглосуточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание:типовое, специальное, приспособленное. Находится в здании, где расположены др. учреждения и предприятия (указать какие) | Год постройки | % износа |
| МКОУ «СОШ» д.Колыхманово | д. Колыхманово, ул. Варшавская, д. 13 | - | 55 | одна | муниципальная | Приспособленное | - | - |
| МКОУ «Детский сад Ёлочка» | д. Колыхманово, ул. Центральная, д. 16 | - | 15 | одна | муниципальная | типовое | - | - |

Спортивные сооружения

В настоящее время спортивные сооружения на территории МО СП «Деревня Колыхманово» представлены спортивной площадкой, расположенной около парковой зоны.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Предприятия торговли представлено 3 объектами розничной торговли

Таблица

| № п.п. | Наименование объектов, адрес | Организационно-правовая форма | Специализация | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин РАЙПО, д. Колыхманово | муниципальная | торговля | 1 |
| 2. | Магазин РАЙПО, д. Кувшиново | муниципальная | торговля | 1 |
| 3. | Магазин «Любимый» д. Колыхманово | частная | торговля | 4 |

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в сельском поселении имеется мотель «205 км». Количество обслуживающего персонала – 5 человек.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Колыхманово» обслуживает пожарная часть № 21 Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенная по адресу г. Юхнов, ул. Ленина, 33. В целях противопожарной безопасности проводится инструктаж жителей сельского поселения, определена группа риска, которую контролирует инспектор пожарной охраны и участковый милиционер. Определены места для забора воды. В деревне Колыхманово, на водонапорной башне имеется пожарный гидрант.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Колыхманово» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования  федерального значения А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль». Транспортные связи административного центра сельского поселения «Деревня Колыхманово» обеспечивает дороги районного значения общего пользования «Москва – Малоярославец – Рославль» - Саволенка, «Москва – Малоярославец – Рославль» - Беляево.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Улично-дорожная сеть

| № | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Центральная д. Колыхманово | 29-250-840-ОП-МП-001 | 0,3 |
| 2 | Ул. Варшавская д. Колыхманово | 29-250-840-ОП-МП-002 | 0,8 |
| 3 | Ул. Цветочная д. Колыхманово | 29-250-840-ОП-МП-003 | 0,1 |
| 4 | Ул. Луговая д. Колыхманово | 29-250-840-ОП-МП-004 | 0,1 |
| 5 | Ул. Солнечная д. Колыхманово | 29-250-840-ОП-МП-005 | 0,2 |
| 6 | Ул. Садовая д. Колыхманово | 29-250-840-ОП-МП-006 | 0,1 |
| 7 | Пер. Лесной д. Колыхманово | 29-250-840-ОП-МП-007 | 0,1 |
| 8 | Ул. Восточная д. Коноплевка | 29-250-840-ОП-МП-008 | 0,1 |
| 9 | Ул. Овражная д. Коноплевка | 29-250-840-ОП-МП-009 | 0,3 |
| 10 | Ул. Верхняя д. Кувшиново | 29-250-840-ОП-МП-010 | 0,3 |
| 11 | Ул. Дачная д. Кувшиново | 29-250-840-ОП-МП-011 | 0,4 |
| 12 | Ул. Центральная д. Кувшиново | 29-250-840-ОП-МП-012 | 0,9 |
| 13 | Ул. Новая д. Кувшиново | 29-250-840-ОП-МП-013 | 0,1 |
| 14 | Пер. Лесной д. Натальинка | 29-250-840-ОП-МП-014 | 0,1 |
| 15 | Ул. Славянская д. Натальинка | 29-250-840-ОП-МП-015 | 0,6 |
| 16 | Ул. Восточная д. Натальинка | 29-250-840-ОП-МП-016 | 0,3 |
| 17 | Ул. Песчанная д. Мокрое | 29-250-840-ОП-МП-017 | 0,6 |
| 18 | Ул. Высокая д. Мокрое | 29-250-840-ОП-МП-018 | 0,6 |
| 19 | Ул. Ракитная д. Мокрое | 29-250-840-ОП-МП-019 | 0,2 |
| 20 | Ул. Береговая д. Озерки | 29-250-840-ОП-МП-020 | 0,7 |
| 21 | Ул. Слободская д. Олоньи Горы | 29-250-840-ОП-МП-021 | 1,2 |
| 22 | Ул. Дачная д. Палатки | 29-250-840-ОП-МП-022 | 0,8 |
| 23 | Ул. Рябиновая д. Палатки | 29-250-840-ОП-МП-023 | 0,5 |
|  | ИТОГО |  | 9,4 |

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 460  чел.

Динамика численности населения, тыс. чел.

Таблица 17

| - Населенный пункт | - 2002 г. | - 2003 г. | - 2004 г. | - 2005 г. | - 2006 г. | - 2007 г. | - 2008 г. | - 2009 г. | - 2010 г. | - 2011 г. | - 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - д.Колыхманово | - 320 | - 318 | - 316 | - 314 | - 312 | - 310 | - 310 | - 310 | - 310 | - 309 | - 309 |
| - д. Кувшиново | - 54 | - 54 | - 51 | - 53 | - 52 | - 53 | - 51 | - 50 | - 51 | - 49 | - 49 |
| - д.Подборье | - 24 | - 23 | - 22 | - 22 | - 22 | - 21 | - 21 | - 20 | - 20 | - 19 | - 18 |
| - д.Мокрое | - 12 | - 12 | - 12 | - 12 | - 12 | - 11 | - 11 | - 11 | - 11 | - 9 | - 8 |
| - д.Натальинка | - 8 | - 8 | - 7 | - 7 | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 | - 6 |
| - д.Саволенка | - 54 | - 52 | - 52 | - 54 | - 54 | - 52 | - 52 | - 52 | - 52 | - 52 | - 54 |
| - д.Устиновка | - 11 | - 10 | - 10 | - 9 | - 9 | - 9 | - 7 | - 7 | - 7 | - 8 | - 7 |
| - д.Коноплевка | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - д.Палатки | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 6 | - 4 |
| - д. Озерки | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - д. Олоньи Горы | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - ИТОГО: | - 493 | - 487 | - 480 | - 481 | - 477 | - 474 | - 467 | - 465 | - 466 | - 463 | - 460 |

- Механическое движение населения, чел.

Таблица 18

| Годы | Механическое движение населения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2007 | 5 | 6 |
| 2008 | 6 | 8 |
| 2009 | 5 | - |
| 2010 | 3 | 5 |
| 2011 | 5 | 6 |
| 2012 | 10 | 6 |

Ежегодные показатели  механического прироста за период с 2007 - 2012 г. составляет от  3 до 10 человек.

- Естественное движение населения, чел.

Таблица 19

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 4 | 6 |
| 2008 | 3 | 9 |
| 2009 | 9 | 4 |
| 2010 | 15 | 12 |
| 2011 | 5 | 11 |
| 2012 | 6 | 9 |

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль. В сельском поселении «Деревня Колыхманово» в течение последних шести лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Ежегодная естественная убыль населения за период 2007-2012 г. составляет от 4 до 12 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли и прироста населения приходятся на 2010 г.

- Возрастная структура населения, чел.

Таблица 20

| Возрастные группы | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.99 | 01.01.2002 (перепись) | 01.01.12 |
|  | Чел. | Чел. | Чел. |
| Численность постоянного населения, всего |  |  | 460 |
| В том числе: моложе трудоспособного возраста |  |  | 110 |
| Муж. Жен. |  |  | 54 |
|  |  |  | 56 |
| Трудоспособного возраста |  |  | 240 |
| Муж. Жен. |  |  | 118 |
|  |  |  | 122 |
| Старше трудоспособного возраста |  |  | 110 |
| Муж. Жен. |  |  | 46 |
|  |  |  | 65 |

Демографический потенциал поселка

Таблица 21

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение) | - Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. - Старение населения. - Недостаточно высокий уровень жизни. 4. Большая доля среди прибывающих мигрантов лиц старшего возраста. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, с долей  неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.I.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 22

| Показатели |  | 2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Занято всего: |  | 100 |
| В отраслях материального производства |  | 89 |
| 1 | Промышленность | 9 |
| 2 | Строительство | 25 |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 25 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | 30 |
| В отраслях непроизводственной сферы |  | 11 |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 5 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 4 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 2 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | - |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | - |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

Численность безработных и их характеристика, чел.

Таблица 23

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 10 | - | 3 | 7 | - | 4 | 6 | - | 3 | 7 | - |

### II. II. Экономическая база

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Деревня Колыхманово».

Таблица 24

| Список предприятий и организаций | Профиль деятельности | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| СПК «Угра» | сельскохозяйственное производство | 25 |
| ФАП д. Колыхманово | прочие виды деятельности | 1 |
| ФАП д. Кувшиново | прочие виды деятельности | 1 |
| МКОУ «СОШ» д. Колыхманово | прочие виды деятельности | 18 |
| МКДОУ «Детский сад «Ёлочка» д. Колыхманово | прочие виды деятельности | 12 |
| Магазин РАЙПО д. Колыхманово | Торговля | 1 |
| Магазин РАЙПО д. Кувшиново | Торговля | 1 |
| Магазин «Любимый» д. Колыхманово | Торговля | 4 |

# II.III Инженерно-техническая база

### II.III.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение на территории МО СП «Деревня Колыхманово» осуществляется из подземных источников. Подземные воды используются на хозяйственно-питьевые нужды населения. На территории д. Колыхманово и д. Саволенка  существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. В остальных населенных пунктах водоснабжение производиться из родников и колодцев.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица 24

| Место положение скважин | Глубина, м | Цель водоиспользования | Техническое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Колыхманово | 80 | Для хозпитьевого водоснабжения | удовлетворительное |
| д. Колыхманово | 80 | Для хозпитьевого водоснабжения | удовлетворительное |
| д. Саволенка | 50 | Для хозпитьевого водоснабжения | удовлетворительное |

Часть системы водоснабжения находиться на обслуживании Калужского областного водоканала.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Водоотведение

В настоящее время в населенных пунктах  СП  «Деревня Колыхманово» децентрализованные системы водоотведения, канализации имеются в д. Колыхманово и д. Саволенка. В д. Колыхманово канализационные стоки выводятся на поля фильтрации. В д. Саволенка стоки попадают в выгребные колодцы. В остальных населенных пунктах канализация отсутствует.

### II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение

По территории сельского поселения «Деревня Колыхманово» проходит отвод межпоселкового газопровода от магистрального газопровода Дашава-Киев-Брянск-Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1995 году. Его протяженность – 11,8 км.; состоит из двух участков - диаметром – 426 мм, длиной – 11,3 км, толщина стенки – 7 мм., сталь и диаметром – 219 мм, длиной – 0,5 км, толщина стенки – 5 мм, сталь; проектное давление – 55,0 кгс/см², проектная производительность – 110,0 млн. м³/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давлением на выходе 12 кгс/см² (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).

Газоснабжение осуществляется от ГРС «Порослица».

В перспективе предусмотрена газификация д. Кувшиново, д. Коноплевка, д. Натальинка, д. Устиновка, д. Саволенка и д. Палатки.

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

Существующие газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Источником теплоснабжения жилых домов является местная система теплоснабжения с использованием газовых котлов отечественного и импортного производства.

### II.III.3 Электроснабжение и связь

В настоящее время населенные пункты СП «Деревня Колыхманово» электроснабжены от Юхновского РЭС. На территории поселения не расположены электроподстанции. По территории сельского поселения проходят линии электропередач: напряжением 110кВ, 35кВ.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Существует потребность в освещении.

Телефонизация

Телефонная связь Юхновского района, как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается.

Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи.

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Колыхманово»  предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком», посредством аналоговой коммуникационной телефонной станцией  (далее – АТС) расположенной в населенном пункте д. Колыхманово.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи «Билайн» - вышка сотовой связи в  близи д. Саволенка,  так же в  близи д. Устиновка планируется строительство вышки сотовой связи ОАО «МТС».

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Телевидение и радиофикация

На территории техническими средствами филиала «РТРС» «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» транслируются следующие телерадиопрограммы: «Первый канал», «Россия», «Культура», «Ника ТВ», «НТВ», «ТВЦ», «Маяк», «Радио России», «Юность», «Ника FM”. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Услуги проводного радиовещания на территории Юхновского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Деревня Колыхманово» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Колыхманово»  обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в г. Юхнов, Юхновский почтамп УФПС Калужской области филиал ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2. Федеральный закон от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ".

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Схемы территориального планирования Юхновского района, ПК «ГЕО», 2007-2012 г.

15. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

16.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, С-Пб., 2002 г.

19.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.